 竹溪县中医院户外全彩电子屏设备采购项目

询 价 书

 依据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发[2020]56号）的要求，竹溪县中医院拟就“竹溪县中医院户外全彩电子屏设备采购项目”进行询价采购。

一、 询价采购内容：
1、竹溪县中医院户外全彩电子屏设备采购项目：技术指标及相关要求：详见询价采购文件后附报价清单及参数要求。本项目为交钥匙工程，请有意向的合格投标人到现场实地勘测，做出符合医院需求的报价方案，符合相关质量标准和要求。

二、合格投标人必要资格条件
1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、本项目的特定资格要求：

①厂家质保售后服务承诺函及具有录播专业的售后服务。

②中标商家必须在2022年  5 月  28 日前安装调试完毕，确保采购单位正常使用。

服务商在质保期内，免费给采购方进行电子屏视频内容的录播、编辑和播放，保证7X24小时服务随叫随到。遇突发故障半小时到现场解决问题。
三、投标事项
1、有意向的合格投标人可在2022年5月18日至2025年5月20日，每天上午8:30-11:30时，下午15:00-17:30，携带相关资格证明材料原件（法人身份证明书、法人授权委托书、被委托人身份证原件、企业法人营业执照、税务登记证、业绩（合同复印件）等）到竹溪县中医院招标办（门诊六楼）报名，以密封的加盖公章的投标文件投标（密封件注明**项目投标,投标文件注明产品参数与彩页）。
2、报名投标截止时间：2022年5月20日下午17:30时，逾期恕不接受。

四、户外全彩LED高清P3.0显示屏尺寸及像素要求

	户外全彩LED高清P3.0显示屏尺寸及像素要求

	产品规格
	规格型号
	户外Q3-E
	屏体
	参考尺寸
	单元板数量
	显示尺寸
	像素点
	像数点间距 3.076mm                                  像素密度 105625Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515
尺寸(长*宽*厚) 320*160*17.5mm                               重量 0.40kg±0.01kg
结构特点 灯驱合一                               模组分辨率 104*52=5408Dots
灰度等级 红、绿、蓝各14-16bits                  显示颜色 43980亿种
换帧频率 ≥60帧/秒                                       刷新频率 ≥1920Hz
使用寿命 ≥10万小时                                     平均无故障时间 ≥1万小时

	
	使用环境
	户外
	屏体长度
	3.84
	12
	3.84
	1248
	

	
	单元尺寸
	320*160
	屏体高度
	2
	12
	1.92
	624
	

	
	单元像素
	104*52
	显示面积
	7.68 
	144
	7.37 
	778752
	

	户外Q3-E全彩 显示面积3.84*1.92=7.4㎡ 外屏尺寸3.94*2.02=7.95㎡


5、 户外全彩LED高清P3.0显示屏分项报价表。

	竹溪中医院户外全彩LED高清P3.0显示屏报价表

	
	
	规格
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	屏体
	强力单元板
	户外Q3-E全彩
	144
	张
	
	
	

	2
	
	备板
	户外Q3-E全彩
	2
	张
	
	
	

	3
	
	皮圈
	
	144
	个
	
	
	

	4
	
	前翻箱体
	3.84*1.92
	7.40 
	㎡
	
	
	L4*960,H2*960

	5
	
	箱体拼装
	3.84*1.92
	7.40 
	㎡
	
	
	

	6
	
	箱体间排线
	
	45
	个
	
	
	

	7
	
	电源
	铂强电源
	40
	台
	
	
	960*960需要5台电源

	8
	
	电源串联线
	电源串联线
	40
	根
	
	
	

	9
	控制卡
	卡莱特二合一
	X4S
	1
	台
	
	
	

	10
	
	卡莱特接收卡
	V5A-75B
	24
	张
	
	
	

	11
	
	网线跳线
	1.0米
	24
	根
	
	
	

	12
	
	系统排线
	排线
	24
	套
	
	
	

	13
	控电
	配电柜
	20KW
	1
	台
	
	
	

	14
	
	电源
	专用电源
	2
	台
	
	
	

	15
	
	多功能卡
	VIM9-QL
	1
	台
	
	
	

	16
	屏体支撑
	钢结构
	3.94*2.02
	7.95
	㎡
	
	
	镀锌钢结构+不锈钢包围

	17
	人工费
	安装费
	4.36*2.6
	7.95
	㎡
	
	
	

	22
	功放
	音响功放
	
	1
	套
	
	
	

	23
	合计
	含税
	
	
	
	
	
	含税，现场强弱电到位


6、 竹溪中医院户外全彩LED高清P3.0显示屏的具体参数要求。

6.1本项目设备技术参数要求

	序号
	品   名
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	户外LED显示屏（P3.0）
	规格P3.0户外表贴节能全彩LED屏

▲显示屏尺寸  ≥XXX*XXX=XXXX㎡

1、像素点间距
3.07±0.1mm


2、结构


LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固

3、外观


LED显示屏的外表面无明显划痕，LED显示屏模组安装应一致，无松动无破裂

4、工作电压

在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作

★5、自动校正

数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化

6、工作环境

-20℃~50℃条件下能正常工作

7、材质:箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质
符合，套件采用采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质

8、系统调节功能
可通过系统调节参数影响显示效果

9、像素密度

单元大小为320mm×160mm的像素密度为5408点

10、动态扫描
采用行驱动芯片


11、像素组成
1R、1G、1B


12、支持亮度调节功能

13、支持亮度校正、色度校正

14、驱动芯片功能
具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善

15、支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能

16、功能

显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护

★17、防伪功能
具备logo、产品型号

18、支持联网一键下载程序文件和调试

19、支持亮暗线拼缝调节


20、整屏平整度
≤0.1mm


★21、模组平整度
≤0.05mm


★22、拼接缝

≤0.05mm


23、最大亮度
≥5500cd/㎡

24、最高对比度
≥8000:1


25、水平视角
≥160°


26、垂直视角
≥160°


27、亮度均匀性
≥97%

28、刷新率

960/1920
Hz

29、最大功耗
≤500W/m2

30、像素中心距精确度
≤3%


31、像素失控率
<0.01%

32、灰度级数（信号处理深度）
采用14bit技术

★33、色温

3000K~18000K可调

34、色度均匀性
±0.002Cx、Cy内


35、低亮高灰

亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit

36、采用恒流设计

37、换帧频率

60Hz


38、宽色域

测试NTSC色域108.5%

39、平均功耗
≤150W/m2

40、色度均匀性
-0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003（校正后）

41、反光率

≤1.5%


★42、画面延时
≤500ns


43、衰减率

≤10%（工作3年）

44、图像质量
LED显示屏图像质量主观评价优

45、防护性能
具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65

46、连续工作时间   连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示

47、使用寿命
≥100000h

★48、平均无故障时间
MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟


49、屏幕温升
最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K

50、高温负荷工作
样品状态：通电工作,试验温度：80℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作

51、低温负荷工作
样品状态：通电工作,试验温度：-40℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作

52、高温存储

样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常

53、低温存储

样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常

54、恒定湿热

样品状态：通电工作,试验温度：85℃,相对湿度：85%,试验时间：168h;试验结束后，产品正常工作

55、湿热负载

LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h;试验结束后，产品正常工作

56、光生物安全检测
无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）

57、盐雾等级
达到盐雾10级

58、阻燃

PCB板、防火保护外壳达到V-0等级

59、振动试验
频率循环范围：（5～55～5）Hz,震动试验结束后，产品正常工作

60、冷热冲击

低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作

61、PCB板材

采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板

★62、失真效果检测
显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。

★63、能耗对比

对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准

64、高低温循环
低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品正常工作

65、电磁兼容/干扰
符合Class B标准

66、抗紫外线UV     抗紫外线UV 
暴露周期8h干燥、4h凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2，干燥时，黑标温度：60℃，8h，凝露时，黑标温度：50℃，4h；试验结束后，样品表面无明显变化
★67、噪声

1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB

68、抗电强度

在电源插头与金属外壳之间以施加试验电压1.5kV/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象。

69、对地漏电流
mA
≤3.5 


★70、抗干扰

符合IEC801规定


★71、安全性

符合GB4793规定


★72、一键点屏

支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置

73、防碰撞

具备防碰撞焊盘技术

★74、SELV电路

具备SELV电路


75、箱体防护等级
IK10


76、人眼视觉舒适度
VICO指数≤1


77、点对点电阻A面
1x10^5～1x10^9Ω

78、点对点电阻B面
1x10^5～1x10^9Ω



79、静电电压衰减期
（±1000-±100V）≤2S

	㎡
	

	2
	控制接收系统
	1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；

2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；

3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳；

5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；

7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；

9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；

10、单卡支持16组RGB信号输出；

11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256；

12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；

13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；

14、支持联网一键下载程序文件和调试；

15、支持快速升级和快速发送校正系数；

16、支持快速识别故障点；

17、支持温度、湿度、烟感等环境信息实时监测，支持远程继电器开关设备电源

18、卡和卡之间实现纳秒级同步传输

19、支持亮暗线拼缝调节
	套
	1

	3
	控制发送系统
	1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；

2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

3、最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；

4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪；

5、支持画面偏移；

6、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；

7、支持亮度和色温调节；

8、支持低亮高灰；

9、支持HDCP 1.4；

10、支持联网一键下载程序文件和调试；

11、集拼接、视频处理、发送三合一，连接少，故障率低；

12、支持110-240V宽电压供电；

13、支持多信号无缝拼接；

14、支持广播级缩放；

15、支持亮度、色温调节；

16、支持一键黑屏；

17、支持多种预置模式；

18、支持环路备份；

19、支持HDR显示功能；


	套
	1

	4
	智控盒
	1、外形尺寸
机身有logo、产品型号、软件下载二维码，1U机箱高度，可上机架安装

2、解码方式
采用硬件解码，支持多视频窗口同步解码播放，播放流畅不卡顿

3、输出接口
支持HDMI/DP接口

4、输入接口
支持HDMI输入、USB2.0、USB3.0输入、RJ45网口输入

5、加密功能
支持WIFI密码加密、APP账号登录，双重加密设置，保证LED显示画面安全

6、传输功能
支持手机、平板、电脑、优盘等方式上传素材

7、播放功能
支持字幕、视频、图片、文本、日期、时钟、天气、音乐图层混合显示，最多支持10图层显示，图层位置、大小可自由调节

8、控制功能
支持所见所得手指拖动操作界面，可通过分辨率调整或拖动画面对输入图像进行拼接、缩放

9、点对点播放
无需处理器，即可实现点对点播放

10、投屏功能
支持手机、平板、电脑投屏

11、会议功能
支持会议模式、会议主题管理、主题一键切换

12、图像处理功能
支持画面拼接、缩放、裁剪功能

13、测试画面功能
支持各种基色原色显示，可测试屏幕坏点

14、字幕功能
支持滚动字幕，速度可调，字体颜色可调，字体大小缩放，支持轨迹文字播放，可随意定义轨迹

15、图片功能
支持图片任意漫游，自定义移动路径、联动图片播放

16、点播功能
支持图片、视频点播，即点即播

17、U盘功能
支持U盘即插即播/素材导入，自动循环播放

18、Logo显示功能
支持LOGO叠加，可以任意根据需要进行叠加固定LOGO

19、日期功能
支持日期图层叠加，位置、大小可自由调节

20、时钟功能
支持时钟图层叠加，位置、大小可自由调节

21、天气功能
支持天气图层叠加，位置、大小可自由调节

22、音乐功能
支持音乐图层，音量、位置可自由调节，各层视频/音乐音量分开控制。
	套
	1

	5
	高清视频处理器
	
	套
	1

	6
	显示屏开关电源
	1、防伪功能
具备logo、产品型号

2、外形结构
楞缘及拐角均充分倒圆和磨光

3、丝印标示
丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示

4、泄漏电流
泄漏电流≤0.25mA

5、接地阻抗
外壳与大地阻抗≤10mΩ

6、保护功能
输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能

7、抗电强度
输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min

8、平均无故障时间
MTBF≥10000H

9、输入电压范围
180VAC～264VAC
	套
	1

	7
	配电柜(**KW)
	1、防伪功能
具备logo、产品型号

2、安全性
内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线；

3、双重开关控制
具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭；

4、多组输出回路
每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制

5、上电保护功能
具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能；

6、功能性检测
具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 

7、额定工作电压
380V/220V
	台
	1

	8
	钢结构
	1、钢结构尺寸：XX*XX=XXX㎡
2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
5、要求：抗震7级，抗风8级；
6、包边：不锈钢包边；
	㎡
	

	9
	备品及配件
	1、 同批次LED显示屏单元板10张；

2、 同批次控制接收系统接收卡5张；
3、 同批次显示屏开关电源10台；
4、该显示屏使用相关的配件1套
	套
	1

	10
	控制计算机
	1、CPU：Intel 酷睿 i5处理器或其他同性能及以上产品；

2、内存：≥4GB DDR3；

3、主板：集成声卡、10/100M/1000M网卡；

4、光驱：DVD；

5、显卡：独立显卡/2G；
6、硬盘：≥500GB ；

7、键鼠：标准键盘，无线光电鼠标；

8、显示器：≥19英寸宽屏液晶显示器；

9、接口：前置USB≥4、VGA输出、标准3.5音频输入输出、RJ45；
	台
	1


6.2采购产品质量标准及售后服务
(一)质量标准及产品规范和标准： 

报价供应商所报的LED电子显示屏必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。 

（二）产品质量保证期： 

1. 3  年的免费售后服务，终身维护（收取工本费）。 

2.投标产品质量保证期不得低于国家“三包”规定。 

3.报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。 

（三）售后服务内容： 

报价人和制造商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持和服务： 

（1）电话咨询：成交供应商和制造商应当为采购单位提供技术援助电话，解答采购单位在使用中遇到的问题，及时为采购单位提出解决问题的建议。 

（2）现场响应：采购单位遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在1小时内提供备用产品，使采购单位能够正常使用。

（四）其它要求

1、中标商家必须在2022年  5 月  28 日前安装调试完毕，确保采购单位正常使用。

2、服务商必须是竹溪当地的供应商和服务商。

3、服务商在质保期内，免费给采购方进行电子屏视频内容的录播、编辑和播放，保证7X24小时服务随叫随到。
