高压灭菌器技术参数

1、压力安全联锁装置，有压状态下上盖无法打开；

2、缺水自动补水功能，补水完毕，自动恢复加热；

3、具有声光报警系统，缺水、灭菌结束蜂鸣提示；

4、超温自动控制和安全阀超压自泄双重保护；

5、灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择；

6压力容器设计压力0.25Mpa，设计温度138℃；温度可在105-135℃范围内任意设置；

7、触摸液晶显示屏，便于操作观察。微电脑自定义程序设定，满足不同灭菌需求。

8、容积80-120L，工作电源AC220V/50HZ。

9、工程师上门安装、技术培训。

去离子水机技术参数

1、制水量每小时250L升以上。

2可供多台全自动生化分析仪配套使用，综合运用反渗透技术和无菌除热源技术，可大量产出生化分可执行所需纯化水与除去99.9%的微生物有机物用水。

3、多接口，可同时与国内外各种生化仪对接配套使用。

4、操作面板人性化：具自动制水、自动冲洗、自动保护（水箱水满/原水欠压）

5、整机结构布局紧凑，占地面积小，工艺设计标准化、通用化、模块化，符合GLP标准

6、系统具备自动冲洗、定期灭菌功能，可有效延长耗材的使用寿命，降低制水成本。

7、系统具备0.01高精度电阻监测仪全程监控系统的运行及水质变化。

8、配套耗材清单及报价。

9、工程师上门安装，免费维修5年以上。

紫外线消毒仪技术参数

- 光波长222nm远紫外，能死病毒、细菌、真菌等，对人体无害。

- 紫外线辐照强度65uW(0.5米)。

- 光源寿命大于3000小时

- 提供对人体无害的检测报告。

- 提供用户清单，本市或本省用户使用率高

- 配套光源报价。

- 提供移动支架或工程师上门安装。