电动吸引器参数

- 高负压/高流量，间歇吸引

- 2、电源:AC220V±22V，50Hz±1Hz

3、输入功率:180VA

4、吸引泵:活塞泵

5、极限负压值:≥0.06MPa

6、负压调节范围:0.02MPa至极限负压值

7、抽气速率:≥20L/min

8、贮液瓶容量:2500mL/只，2只一组

9、噪声:≤65dB(A)

10、熔丝管:F2AL250V，中5x20

11、净重:13.5kg

12、外形尺寸:360x320x480(mm)