皮肤科设备设备技术参数

1.氦氖激光治疗仪主要技术参数：1.输入电压220V±22%，50HZ±1HZ；2.激光波长632.8nm；3.预热时间：300min；4.光纤输出功率：工作方式分为两档，30mW档最大输出30mW±20%，120mW±20%；5.定时控制装置：0-99min，定时误差不劣余±5%；6.机载功率计显示误差小于±20%；预置功率显示误差小于±20%；7.激光功率测量装置：测量误差小于±20%；8.输入电功率：不大于600VA；9.整机重量不大于50kg；10.外形尺寸：小于500×300×1200mm。

2.红蓝光治疗仪主要技术参数：1.光源材料：多芯片大功率半导体固态光源；2.输出波长：红光630nm，蓝光465nm；3.大光功率密度：输出窗口离照射部位50mm处光功率密度：红光≥300mv/c㎡，蓝光≥300mv/c㎡，混合光≥600mv/c㎡；4.输出功率≥60W；5.治疗仪定时时间范围：1min~99min连续可调，步距1min；6.操作面板：8寸液晶触摸屏；7.照射面积：≥300c㎡；8.冷却方式：强制冷风；9.制动装置：治疗的脚轮中有2个脚轮带有制动装置；10.最大输入功耗500VA；11.使用电源电压：AC220V±22V，频率50Hz±1。

3.小UVB紫外线治疗仪主要技术参数：1.电源电压：220V±10%；2.电源频率：50±1Hz；输入功率≦100VA；3.重量≦1.0kg；4.辐照面积：110×90m㎡；5.灯管类型：UVB。

4.多功能电离子手术治疗仪主要参数：1.电源电压：220V±10%，频率：50Hz；2.功率：100VA；3.体积：14×32×32c㎡；4.重量：6kg。

5.超声导入仪主要技术参数：1.产品品牌：金稻，型号KD612，颜色白色；额定电压220V；额定功率20W；产品尺寸：24.5×26.6cm；插头供电。

6.冷热喷机治疗仪主要技术参数：1.额定电压：220V 50Hz；2.额定功率：800W；3.蒸汽温度：距离喷口处20cm约40摄氏度；4.除雾时间：冷喷10秒，热喷5分钟以下；5.冷箱容量：600ml；6.热喷容量：680ml；7.伸缩高度：80-115cm（不含喷雾管）；8.热喷内置散热片，防止热水喷溅。

7.显微镜主要技术参数：1.奥林巴斯CX-31三目显微镜；2.显微镜接口一个；3.配套软件：皮肤真菌医学影像管理与传输系统软件。

8.武德灯主要技术参数：1.电源：220V 50Hz，2.外形尺寸：L×B×H，mm：237×122×52，3.辐照面积：φ60mm，输入功率≦12VA，4.净重：0.5KG，5.光源类型：环形UVA灯管。

9.木质药浴缸参数：长110cm，宽65cm，高70cm（加盖）。

10.照相机 索尼W800，有效像素2010万；显示屏尺寸2.7英寸，23万像素液晶屏；光学变焦：5倍；传感器尺寸：1/2.3英寸；高清摄像：高清（720P）；产品重量：约109g（仅机身），125g（包含电池和储存卡）；防抖性能：电子防抖。

11.足浴盆主要参数：带盖高杉木泡足桶，高39cm，直径38cm。

12.急救箱主要参数：16寸医疗急救箱；规格尺寸：35cm×23cm×23cm；外箱材质：铝合金边框、铝塑面板、医用级PP托盘；外箱颜色：金属银。

13.治疗床主要参数：尺寸：1900*650*700（mm）；材质实木、海绵、皮革；含头部透气孔；头部仰角：0~45度可调；海绵回弹力≤0.5。

14.妇科检查床主要参数：1.尺寸：1200×600×750mm±50mm；2.二折检查床；3.额定载荷为≧100kg；4.背板空载折转启动力矩≦3N.m；5.背板升降功能，以水平为基准可在-15°~60°范围内任意调节；6.四脚带有防滑胶脚；7.配置污物桶。

15.美容小推车主要参数：84×50×33cm，白色金属架，四轮滑动带有刹车。

16.美容椅/凳主要参数：产品类型：可升降可旋转凳子，皮革坐面，高弹海绵，升降高度42-54cm。