便携式生物刺激反馈仪技术参数

硬件技术参数：

- ≥4个EMG / STIM / EMG-STIM通道，各通道相互独立。

- AD采样率：≥8100Hz。

- 采样位数：≥16位。

- 通频带：≥20Hz～500Hz (-3dB)。

- 刺激电流强度：≥0～100mA。

- ★电刺激脉冲宽度：≥20～900μs。

- ★电刺激脉冲频率：≥2～240Hz。

- 上升/下降时间：0s～18s可调，0.1s调节。

- 主机可接地线，去除电磁干扰。

- ★便携式电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

- ★操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

- ★内置电池+外接电源，锂电池容量不低于5000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。

软件技术参数：

- 各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多达十个以上不同部位的治疗。

- 多达二十种以上的产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。

- 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。

- 可自行设置各类型肌电信号线及模板线的颜色、粗细等。

- 自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。

- ★变频电刺激模式，可实现单次电刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。

- 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

- 系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能。

- 所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

- 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。