骨盆臀腹康养仪技术参数
1. 套筒类型：3D立体设计臀腹套筒

2. 套筒腔数：≥6腔
3. 作用部位：≥6部位

4. 压力范围：30～180mmHg,
5. 工作时间：设置范围为1～99分钟/连续运行
6. 保持时间：调节范围为：0～12秒，保持时间的默认值为8秒
7. 间歇时间：调节范围：0～90秒，循环间隔的默认值为20秒
8. 运行状态噪音：工作时噪音不超过45dB

9. 压力调节：同步调节/单腔调节

10. 操作方法：触屏操作

功能参数
1. ※双向3D立体设计套筒，循环压力分别作用于大腿、盆底肌、骨盆、臀、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流
2. 液晶显示，感应按键操作，简单易用
3. 实时显示压力部位、压力值、间歇时间、压力保持时间等

4. 充气部位压力、充气时间、间歇时间、治疗时间均可自由调整，实现个性化方案

5. ※压力范围即可同步调节，也可单腔调节，了避免剖腹产刀口疼痛部位

6. ※远心端向近心端梯度压力充气，促进盆腔血供

7. 作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可进行骨盆矫正修复。

8. 骶尾部充气，提升臀部，纠正臀下垂

9. 配合手法纠正骨盆错位倾斜，起到骨盆固定作用

10. 套筒可作用于腰腹部位，改善腹直肌分离状态

11. ※套筒用于于盆底部位，可帮助患者学习收缩盆底肌，提升盆底肌，改善阴道松弛，使其变得紧致

12. 肢体套筒均为医用级TPU材料

13. 肢体套筒均为圆周压力设计

14. 主机实时检测气囊压力信息，并由气囊漏气检测报警功能

15. 超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全

