转运监护仪技术参数

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

3.★≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

4.★三IP44防尘防水，易清洁和适用医院內外不同临床救治环境。

5.坚固耐用，抗1米以上6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

6.整机无风扇设计。

7.★内罡锂电池供电，支持≥4小时的持续监测。

8.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

9.★支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温，并且可选配2通道有创血压。

10.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用,即插即用。

11.具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

12.提供≥20种心律失常事件的分析

13.提供ST段分析，提供显示和存储sT值和每个ST的模板。

14.具有QT/QTc测量功能，提供QT, QTs和△QTc参数值。

15.可显示弱灌注指数(PT) 。

16.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

17.★提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

18.120小时(分辨率1分钟)趋势表、趋势图回顾。

19.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及损警触发时所有测量参数值。

20.1000条NIBP测量结果回顾。

21.★48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。