# 桌面云参数

设备详细清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面云终端 | 50台 |  |
| 2 | 桌面云应用控制软件 | 50套 |  |
| 3 | 桌面云服务器 | ≥3台 | 满足120台终端运行 |
| 4 | 21.5寸LED显示器 | 50台 |  |
| 5 | 键盘、鼠标 | 50套 |  |

1、桌面云终端

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 数量要求 | ★本项目要求配备50个终端，为满足产品兼容性，要求与桌面云软件、服务器同一品牌。 |
| 硬件规格 | ★CPU主频≥1.4Ghz，内存≥1G，存储≥4G，百兆电口≥1个，USB接口≥6个，VGA接口≥1个。 |
| 其他要求 | 为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。 |
|  | 对瘦终端管理需要支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码。 |
|  | ★瘦终端具备国家权威机构颁发的节能认证，提供相关证明文件并加盖厂商公章 |

2、桌面云应用控制软件

| 配置要求 | ★项目要求提供50个VDI用户授权，可发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 |
| --- | --- |
| 操作系统支持 | ★虚拟机操作系统类型：支持Windows XP/7/10、Windows Server，支持三种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统（需提供与主流国产linux厂家兼容性报告或盖章说明涵并加盖厂商公章）。 |
| 管理运维 | 本项目要求桌面云控制器所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署。 |
| 高可靠及安全 | 支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。 |
|  | ★支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。（提供第三方检测报告并加盖厂商公章） |
| 用户体验 | 接入终端硬件类型：支持PC、笔记本（含Windows操作系统和MAC笔记本）、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 |
|  | 支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 |
|  | ★为了保证在网络条件较差的场景满足接入虚拟桌面的体验，要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接。（提供第三方检测报告证明并加盖厂商公章） |
|  | 客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 |
|  | 支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站。 |
| 集中管理 | ★支持桌面云接入管理平台的分权分域，可创建不同管理员角色，并支持对管理员角色的操作权限进行自定义编辑。（提供功能截图并加盖厂商公章） |
|  | 支持设置虚拟机开关机计划，一方面可避免并发开机IO风暴问题，另一方面可释放服务器资源。 |
|  | 支持开机状态下编辑虚拟机配置，重启生效，保障用户使用不受管理员配置影响。 |
| 运维功能 | 支持模板链接克隆，克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小，本项目要求100个虚拟机派时间不超过5分钟。 |
|  | 支持软件分发，要求实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、办公文件的分发。 |
| 安全性 | 支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。 |
|  | 支持内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。 |
|  | ★支持根据接入环境不同匹配不同安全级别的策略，场景可基于IP范围、终端类型等，实现用户从不同接入地点、接入终端，匹配不同安全等级的认证策略及桌面策略。如用户从内网、外网访问桌面时获取不同策略，内网登录时可以使用U盘，外网登录时禁用所有外设；如用户在外网登陆时需要叠加辅助认证。（提供功能截图并加盖厂商公章） |
|  | 支持应用黑白名单技术，实现全方位云桌面管控，在黑名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在白名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。 |
|  | 兼容国内外多款虚拟化防病毒软件，防止虚拟机中毒。 |
|  | ★支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。（提供第三方检测报告证明并加盖厂商公章） |
|  | ★为确保桌面云安全性，要求桌面云原厂商属于中华人民共和国公共安全行业标准《信息安全技术 桌面云系统安全技术要求》标准起草单位之一；（提供证明材料并加盖厂商公章） |

3、桌面云服务器

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 数量要求 | ★≥3台，出厂时必须预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 |
|  | 要求服务器必须配备存储虚拟化软件模块，提供低成本、高可靠的存储方案。 |
| 硬件规格 | ★CPU：颗数≥2个，主频≥2.4GHz，单颗CPU核数≥16，内存≥256G、总内存插槽≥32个，磁盘总插槽≥12个，千兆网口≥4个、万兆光口≥2个，冗余双电源。 |
|  | ★本项目要求单台服务器至少配备2块960G SSD硬盘和4块4T的SATA硬盘。 |

- 显示器

颜色：黑色；显示：亮度：≥200cd/m2；点距：≤0.2712mm；色数：≥16.7M；

规格：≥21"宽屏；支持壁挂；接口：VGA1个

- 键盘鼠标

接口：USB；键盘标准：89-108键, 分辨率：1000DPI, 工作方式：光电；线长m：≥1.8m；按键数：3

# 评分标准

| 评审 项目 | 评审分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分30分 | 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价以平均价为评标基准价，其价格为30分，投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30,得分保留小数点后两位数字； |
| 商务部分（20分） | 综合实力（9） | 3分 | 制造商具备CS-CMMI 认证，需提供CS-CMMI 认证证书并加盖制造商公章，提供CMMI3级的得1分，提供CMMI4级的得2分，提供CMMI5级的得3分，否则不得分。（以上证书需提供加盖制造商公章的证书复印件） |
|  |  | 6分 | 为保证制造商具备足够优秀的安全服务能力，可以提供足够所需的安全服务能力及技术，制造商具备信息安全管理体系认证证书（ISO 27001）的得3分；制造商具备信息技术服务运行维护标准证书（ITSS）的的3分（以上证书需提供加盖供应商公章的证书复印件否则不得分） |
|  | 财务和经营状况（3） | 3 | 制造商提供两年（2019-2021年3年中任意2年）第三方财务审计报表。提供有效的第三方财务审计报表得3分，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 售后服务（5） | 5 | 为保证售后服务的时效性，1小时内到达故障现场的得5分，2小时内到达故障现场的得3分，其他不得分。（提供响应时间承诺和响应时间保障措施的相相关证明资料，不提供不得分） |
|  | 重要设备售后服务（3） | 3 | 投标人提供设备原厂商售后服务承诺函，得3分，没有不得分（原厂商售后服务承诺函须与所投标人提供的设备品牌型号一致）。 |
| 技术得分 （50分） | 整体技术 要求（30） | 30 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；对于关键的性能参数和配置（标识★），每项不满足扣2分；对于非关键技术指标的一般指标，每项不满足扣1分，此项最低得分0分，最高得30分。 |
|  | 桌面云（7） | 7 | 1、为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商需连续两年（2020~2021）入围Gartner《超融合基础设施软件魔力象限》，提供证明材料； 2、桌面云一体机通所采用的超融合技术需获得数据中心联盟颁发的云计算超融合架构可信评估证书，以证明产品的技术稳定性。； 以上要求均需提供证明材料并加盖厂商公章，全部满足得7分，1项满足得4分，其余不得分。 |
|  | 厂商资质（7） | 7 | 为保证设备制造厂商具备足够优秀的安全服务能力，可以提供足够所需的安全服务能力，要求安全设备制造厂商：为保证设备制造厂商具备足够优秀的安全服务能力，能够提供足够所需的安全服务能力：具备《CCRC信息安全服务资质-风险评估类、应急处理类、安全运维类、安全集成类、安全开发类》二级及以上资质 以上证书需提供加盖厂商公章的证书扫描件或复印件，5项全部提供得7分，若不能全部提供，每提供1项得1分 |
|  | 实施方案（6） | 6 | 供应商根据项目内容及范围，针对项目目标和达到效果制定详细的措施和保障方案以及突发事件处理机制等，磋商小组进行综合评审，优秀得 3-6 分；；一般得 1-3 分；差或未提供不得分。 |