鼻塞导管技术参数

- 产品由进氧接口、氧气软管、鼻塞、挂绳、面罩、T型接头、一次性固定胶贴、调节环、面罩、面罩连接器、挂绳组成

- 外观：鼻塞导管表面无麻点、毛刺、缺损，内腔清洁、畅通。

- 流量：应在50kpa氧气压力下保证不少于15L/min的氧流量通过。

- 泄露性：应无明显泄漏，在50kpa下输氧过程氧气的损失量≤5%。

- 强度：鼻塞导管和各部件连接处的连接强度应能达到15N静拉力不断裂或脱落。

- 与加热呼吸管路连接接头应满足22mm外圆锥接头。

- 规格：成人、儿童、气切、面罩

- 整体长度315mm、350mm、435mm。

- 漏气孔尺寸8.8±1mm

- 出气孔间距15±5mm、18±5mm、11±5mm