竹溪县中医院监控整合升级项目技术参数

因现有监控的摄像机品牌较杂，本项目要求将所有的摄像机全部接入海康威视综合安防平台，为保证平台的顺利接入，要求投标人提供设备的生产厂家提供兼容性承诺书、授权书及售后服务保证承诺函（提供制造商盖章原件）

设备要求：

- 硬盘录像机

1、128路硬盘录像机

品牌：海康威视 型号：DS-NVR128N-LJ

参数：主控板接口：具有不少于2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个千兆光口，1个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、9个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、2个miniSAS扩展接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘。可选配2块拼控板，每块有6个HDMI输出接口和1路HDMI输入接口。内存容量可扩展至64GB。可接入不少于128路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps，最大回放带宽1024Mbps

可同时显示输出40路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出10路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码8路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像；

★接入的拼接摄像机在多屏模式下，支持自动跟踪或手动跟踪。自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频抠取出来显示在5个小窗口中。手动跟踪：利用1+5分屏，在原视频画面上设置5个区域，可将该区域内目标抠取出来显示在5个小窗口中。(提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；

★可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔。（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览。

★ 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间、通道号等，录像文件编辑或转码后，水印消失。

★支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★当同时选择多个带有客流统计功能的IPC时，可自动将多个IPC的客流数据统计求和，并按日、周、月、年统计生成报表；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★支持多台设备组成集群，对外唯一IP，集中管理，统一布防。支持N+0集群模式。支持通过客户端远程添加工作机、删除、修改工作机，添加、删除、修改IPC。支持查看集群内各工作机的工作状态，各IP通道的在线状态。支持通过集群IP远程预览IP通道的实时视频、远程回放、下载IP通道的录像。（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

具有磁盘阵列功能： 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降

支持多级扩展柜存储：可通过miniSAS接口外接2台存储扩展柜进行录像存储，可扩展48块SATA硬盘。

接入具有断网续传功能的IPC，当设备与IPC之间网络中断并恢复后，可自动接收IPC内存储的视频图像

★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备。支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）

★只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时，在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

2、64路硬盘录像机

品牌：海康威视 型号：DS-NVR64N-LJ

参数：★具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★具有不少于16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘；

可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps；

预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒；

★设备具有不少于2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项；

接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防；

★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

★最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；（提供公安部检测报告复印件并加盖制造商公章）

具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；

- 软件扩容

海康威视综合安防平台授权

要求：投标人开通150路海康威视综合安防平台的接入权限

设备数量清单：

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128路16盘位录像机 | 海康威视 | DS-NVR128N-LJ | 1台 |
| 2 | 64路8盘位录像机 | 海康威视 | DS-NVR64N-LJ | 1台 |
| 3 | 软件扩容 | 海康威视 | 海康威视综合安防平台授权 | 150路 |
| 4 | 存储硬盘 | 监控专用 | 10TB监控专用存储硬盘 | 18块 |