红蓝光治疗仪技术参数

- 显示界面： 8寸TFT高分辨率彩色液晶电容触摸屏；

- 操作方式：触摸屏操作；

★3、光源模块：高能半导体固态冷光源（LED），红蓝一体式光源板块，双治疗头设计；

4、波 长：红光源波长：630±10nm； 蓝光源波长：460±10nm。

★5、光功率密度：

㈠红光输出最大光功率密度>150mW/ cm2

㈡蓝光输出最大光功率密度>600mW/ cm2；

㈢红、蓝光源同时输出的最大光功率密度>750mW/ cm2；

6、时间设置：0 min～99 min 连续可调；

7、输出方式：光功率密度可调，红光、蓝光可以单独输出，也可以混合输出，且红光和蓝光可根据治疗需要混合输出。

8、能量设置：红光治疗强度1～10级可调，蓝光治疗强度1～10级可调；

★9、治疗范围：

㈠消炎、止痛；对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤等有消炎、止痛作用。

㈡对溃疡、褥疮等有促进创面愈合的作用。

10、外观要求：手扶推车式；

★11、配件要求：采用大扭矩、长臂展、可360°旋转且在任意高度悬停的气压式力臂；治疗灯头与主机采用医用抗干扰血氧导线连接（连接线需印厂家名称，保证原厂生产）；

12、使用高档的向荣静音脚轮；

★13、为保证灯头经久耐用，需采用先进的散热技术。（提供相关证书证明材料）