竹溪县中医医院液基制片系统技术参数

1、设备原理：自然沉降法（加速沉降）；

2、制片染色封片一体机：机内全自动完全样本混匀及转移，循环进样处理最高制片速度50片/小时个标本，样本自动加样制片，全自动完成巴氏染色，全自动封片；

★2.1、制片过程中，根据样本病理号在玻片上进行病理号激光打码；

2.2、上机后无需人工值守，每天8小时制片数量≥300张；

3、自动染色要求

★3.1、自动循环染色，每小时最快可处理的标本量30人份；

3.2、程控滴染，染液一次性使用，杜绝交叉污染；

★3.3、染色制片程序全程由电脑控制，单个样本染色制片封片时间≤35分钟，无批间差；

4、智能监控：耗材及试剂不足和废液桶满时自动提示；

5、震荡器：转速800-1400次/分；

6、供应商根据所投产品提供技术培训方案，内容包括但不限于培训目标、培训时间安排、教学人员安排、操作实践安排等方案。