电解质分析仪技术参数

1、技术特点：1-1、真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除1-2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正1-3、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象1-4、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态1-5、 检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa、AG等多种参数组合。1-6、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒1-7、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现。 1-8、 国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级。1-9、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入1-10、一体化试剂包，降低生物污染风险,符合环保要求1-11、独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然1-12、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心1-13、可选项自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。

2、样品种类：血清

3、测量范围和精度：

| 项目 | 测量范围 | 精密度（CV值） |
| --- | --- | --- |
| K+ | 0.5—15.0mmol/L | ≤1.0% |
| Na+ | 20.0—200.0 mmol/L | ≤1.0% |
| Cl— | 20.0—200.0 mmol/L | ≤1.0% |
| Ca2+ | 0.1—5.0 mmol/L | ≤1.5% |
| pH | 6.0—9.0 | ≤1.0% |

注：如果上述技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于技术参数或配置的相关要求。