热熔牙胶充填机技术参数

一、功能简介

本仪器适用于各类牙髓炎.牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的充填治疗。

二、特点

1.充电底座可实时监控电池温度，充电更安全；

2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作；

3.热熔牙胶充填机采用无线设计，有效加大了操作范围；

4.温控灵敏，显示简洁，操作方便；

5.热熔牙胶充填机有四种预设温度可选择：150℃.180℃.200℃.230℃。

6.安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机；

三、设备安全分类

1.按运行模式分类：短时运行

2.按防电击类型分类：Ⅱ类设备

3.按防电击程度分类：B型应用部分

4.对进液的防护程度：普通器材(IPX0)

5.在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。

四、主要技术参数

| 电源输入 | AC100--240V,50/60Hz,0.8A Max |
| --- | --- |
| 电源输出 | DC15.0V/1.6A |
| 电池 | 3.7V/2000mAh 可充电锂电池 |
| 可选温度值 | 150℃.180℃.200℃.230℃ |
| 重量 | 275g、377g |

五、配置

| 1 | 加热充填手柄 | 1个 |  | 1 | 注射充填手柄 | 1个 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 充电底座 | 1个 |  | 2 | 充电底座 | 1个 |  |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |  | 3 | 电源适配器 | 1个 |  |
| 4 | 工作尖4枚 |  |  | 4 | 注胶针4枚 |  |  |
| 5 | 工作尖隔热套 | 4个 |  | 5 | 隔热保护罩 | 2个 |  |
|  |  |  |  | 6 | 扳手 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 7 | 清洁刷 | 2把 |  |