竹溪县中医院制剂设备技术参数

| 产品名称 | 数 量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 低噪音粉碎机 | 2台 | 1.与药物接触部分用不锈钢制作，符合GMP标准，除制细粉外，还可制煎汤剂用的粗颗粒饮片 2.功率：1.8KW 3.电压：220V 4.产量：9-40kg/h 5.转速：2840r/min 6.细度：10-120目 7.重量：50kg 8.外形尺寸：50*70*98cm |
| 热风循环烘箱 | 1台 | 1.每次干燥量：60kg 2.鼓风机功率：0.45kw 3.电加热功率：12kw 4.风量：3450m3/h 5.箱内温差：±2℃ 6.配用烘盘：24只,配套烘车：1辆 7.密封条：回字型硅橡胶 8.烘车尺寸：920×700×1415mm 9.调风板材质：304-2B 不锈钢1.2mm 10.保温材料：硅酸铝岩棉 11.烘车轮：Ø100尼龙轮 12.控制系统：智能数显温度控制仪表 |
| 荸荠式抛光机 | 1台 | 1.可用于中西药片表面包衣和中药小丸的滚制、打光，也可用于食品行业及化工行业 2.由不锈钢全包机座、机身、包衣锅、热风系统、外加热器、调速系统及电器控制系统组成 3.包衣锅直径(mm)：1000 4.包衣锅转速(r/min)：0-30 5.生产能力：50-70kg/次 6.主电机功率：1.1kW 7.热风电机：0.32kW 8.电热丝功耗：4～6kW（可调） 9.热风温度：室温~80℃ 10.温度显示方式：数码显示 11.控制方式：手动设定后自动恒温 12.风 量：450m3/h 13.外加热功率：1.2 kw×2 14.外形尺寸：1000*1000*1500mm |
| 全自动制丸机 | 1台 | 1.本机由出条和制丸两部分做成，箱式结构，横向出条，构造简单，操作容易，维修方便。 2.制丸部分的搓丸和切丸机构装在一个变速箱内，机件润滑条件良好，切丸速度可通过无级变速机的旋钮调节，使滚刀可获得6-30转/分的转速，直到切丸速度达到与出条速度匹配。 3.投料口大，压板翻动压料，便于填料，可杜绝崩料现象，料斗以翻版轴为界，分上下两开，清晰时拆开，十分方便 4.用酒精点滴药条，制丸刀外侧装有毛刷，可杜绝粘刀现象，酒精装在出条机构的方箱内，通过球阀调节酒精量的大小。 5.加了变频，出条快慢可调，增加了产量 6.蛟龙双出料，加深了螺距跟深度，出料速度比老式的块1/3 7.老式制丸机混料部分由2个定位销，4个6mm的内六角固定，新式制丸机只需要2个10mm的内六角，配备专用的内六角套筒扳手 8.搓丸刀增加了深度、宽度，杜绝了药丸的外泄与滞留问题 9.变速箱减少了涨紧轮，杜绝了因涨紧轮带来的链条脱落造成停机的问题，便于链条的拆装，节省了人工。 10.由原来的电机减速机改为摆线针轮一体机，减少了设备运转中的噪音，动力平稳等。 11.主要技术参数 1制丸范围：小水丸、小蜜丸、浓缩丸等 规格(mm)：3-12（随机配带一套滚轴） 出条（根）：4 产量（kg/h）:8-50（与物料比重有关） 电压（V）：380 功率（kw）:出条3.0kw，搓丸：0.75kw,切丸0.37kw 外形尺寸(mm)：1280*830*1010 重量（kg）:490 |