椎间孔镜模拟训练器技术参数

1.★要求采用半身俯卧腰椎人体模型，腰椎外部皮肤为硅胶材料，具有良好的弹性内部构造，颜色接近真实的人体，脊柱微创椎间孔镜插入时的感觉接近真实手术。

2.★脊柱部位有开孔窗，可识别腰椎间盘突出症病理。

3.模型要求内置骨盆及腰椎骶椎模型解剖标识准确易于手术模拟操作训练辨别，设置可视化内窥镜手术操作一体化训练平台，可以用于脊柱微创椎间孔镜的插入训练。

4.设置手术模拟入路可以平可以斜的方式进入椎间孔，在安全三角区实施模拟手术，在模拟内窥镜直视下可以清楚的看到突出的髓核、神经根、硬膜囊和增生的骨组织。

5.腰椎模块以腰椎间盘突出症为代表的手术模拟，可实现体表定位、穿刺、置管、成型、镜下解剖等功能操作。

6.穿刺、扩孔、置管、成型可根据目标器械与仿真人体模型相对位置实现模拟术中操作，包含模拟患者侧俯卧位切换及侧后入路的入路方式，关节突成型可对仿真骨进行模拟削切，仿真骨与仿真皮肉可以作为培训耗材实现换装。

7.★云平台包含不少于50000套人类疾病临床诊断库，每个病例带计算机医学影像图、病人基本信息、诊断建议、病历报告在线同伴互学

8.配置至少包含：椎间孔主体1个、高清模拟内窥镜摄像头 1个 、彩屏图像系统 1台、一体机工作站、临床疾病诊断库云平台账号一个。