1、控温方式：数字信号监测，微处理技术

2、控温范围：22.0℃±2.0℃

3、报警温度: <20℃、>24℃、非正常关机报警

4、振荡幅度：50mm

5、工作方式：连续左右往复，水平振荡

6、振荡频率：60周/分钟

7、输入电压：220-240V，工作频率12Hz

8、制冷功率：IC型为100W

9、制热功率：IC型为100W

10、存放血小板袋数：5-10袋，层数3-10层